РЕФЕРАТ

Объектом разработки является космический аппарат связи для околоземной орбиты

Цель работы – Разработка космического аппарата для разведки обстановки на поверхности Земли, а также более детального формирования представлений о планете.

В настоящей работе разработан проектный облик космического аппарата связи, проведены массовый анализ, формирования состава и систем КА и их проектных параметров, компоновка КА, его систем и приборов, сформирована силовая схема КА, спроектировано устройство поворота и раскрытия солнечных батарей; разработан технологический процесс изготовления шар-баллона и спроектирована оснастка для обработки изделия; произведена оценка безопасности рабочих при заправке / наземных испытаний на развертывание крупногабаритной антенны-рефлектора; разработаны меры для обеспечения проведения испытаний; произведен экономический анализ целесообразности разрабатываемого проекта.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	1

СОДЕРЖАНИЕ	2

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	Конструкторская часть	8

1.1.	Обзор аналогов	8

1.1.1.	«Яогань-35»	8

1.1.2.	«Пион-НКС»	11

1.1.3.	«Лотос-С»	11

1.1.4.	«Ментор»	11

2.	Техническое задание	11

3.	Компоновка	12

3.1.	Состав космического аппарата	12

3.2.	Описание систем космического аппарата	13

3.2.1.	Радиолокатор с синтезированной апертурой	13

3.2.1.1.	Назначение	13

3.2.1.2.	Основные характеристики РСА	15

3.2.1.3.	Состав и принцип работы РСА	16

3.2.1.4.	Режим работы РСА	26

3.2.2.	Унифицированная космическая платформа	28

3.2.2.1.	Назначение	28

3.2.2.2.	Конструкция УКП	28

3.2.3.	Бортовой комплекс управления	29

3.2.3.1.	Назначение БКУ	29

3.2.3.2.	Состав БКУ	29

3.2.3.3.	Бортовая вычислительная система	30

3.2.3.4.	Бортовая аппаратура КИС	30

3.2.3.5.	Система управления движением	31

3.2.3.6.	Система телеметрических измерений	35

3.2.3.7.	Бортовая система сбора и передачи данных	36

3.2.3.8.	Аппаратура потребителя спутниковой навигации	37

3.2.3.9.	Бортовая автоматика	38

3.2.3.10.	Система генерирования электроэнергии	40

3.2.4.	Двигательная установка	48

3.2.4.1.	Назначение	48

3.2.4.2.	Основные характеристики	48

3.2.4.3.	Состав ДУ	49

3.2.5.	Система обеспечения теплового режима изделия	50

4.	Баллистический расчет перелета КА на солнечно-синхронную орбиту	51

5.	Массовый анализ	51

6.	Средство выведения	58

7.	Расчет баков	58

8.	Компоновка	58

9.	Массовая сводка	58

10.	Расчет лонжеронного отсека	58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	61

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время возникает необходимость в космическом спутнике связи, зачем он нужен: проводить разведку и передавать данные, отслеживать природные явления, происходящие на Земле и т.д.

Целью данного дипломного проекта является разработка проектного облика околоземного космического аппарата связи.

В данном дипломе решаются следующие задачи:

- Предварительное проектирование космического аппарата связи:

- Массовый анализ;

- Формирование состава систем КА и их проектных параметров;

- Компоновка КА, его систем и приборов, формирование состава систем КА и их проектных параметров;

- Компоновка КА, его систем и приборов, формирование силовой схемы КА;

- Проектирование устройства поворота и раскрытия солнечных батарей;

- Проектирование фрагмента стержневой-ферменной конструкции крупногабаритной раскрывающейся антенны-рефлектора;

- Разработка технологического процесса изготовление шар-баллона и проектирование оснастки для токарной обработки изделия;

- Оценка и обеспечение безопасности рабочих при проведении испытаний раскрытия ферменной-стержневой конструкции антенны-крупногабаритного рефлектора;

- Анализ экономической целесообразности разрабатываемого проекта

- Конструкторская часть

  - Обзор аналогов

    - «Яогань-35»

Серия спутников дистанционного зондирования разработана Шанхайским институтом аэрокосмических технологий и Китайской академией космических технологий

За 2021 год и за первый квартал 2022 было выведено 9 из 23 использующихся в настоящее время спутников группировки Яогань

Спутники Яогань оснащены датчиками различных типов.

- датчиками радара с синтезированной апертурой (SAR), разработанными Шанхайской академией космических технологий

- Электрооптический спутник цифровой обработки изображений был разработан Китайской академией космических технологий (CAST). Спутники Яогань были запущены как с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси, так и с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия Китая.

Последние запуски:

Дата запуска Яогань-32-02 A, B - 3 ноября 2021 года

Дата запуска Яогань-35 A, B, C - 6 ноября 2021 года

Дата запуска Яогань-34-02 – 17 марта 2022 года

Рис. 1 «Яогань 34-02»

Данные, полученные с помощью спутника, используются в целях:

- научных экспериментах,

- учете земель и ресурсов,

- оценке урожайности,

- предотвращении и смягчении последствий стихийных бедствий, а также

- детекторы для получения или обычных снимков поверхности земли или радиолокационных изображений

- топографической съемки

- оценки урожайности и мониторинга стихийных бедствий.

- наблюдения за Землей и дистанционного зондирования,

- изучения земли

- борьбы за урожаи

- предсказания бедствий

- радиолокационные изображения с синтезированной апертурой

- оптические изображения

- радиоразведка.

- «оперативного обнаружения электромагнитной обстановки и связанных с этим технологических испытаний».

- также используются в военных целях

Особенности КА
Основных характеристики

| Пусковая дата | Март 17, 2022 – 07:09 UTC ¦ 15:09 по Пекину |
| --- | --- |
| Название миссии | Яогань 34-02, китайский разведывательный спутник |
| Компания-подрядчик | Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) |
| Компания- заказчик | Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики |
| Ракета-носитель | Чанчжэн-4C |
| Место запуска | Космодром Цзюцюань |
| Масса полезной нагрузки | Неизвестно, максимум до 4,200 кг, основываясь на орбитальных параметрах |
| Целевая орбита | 1,092 - 941 км низкая околоземная орбита (НОО), 63.4° |

    - «Пион-НКС»

    - «Лотос-С»

    - «Ментор»

- Техническое задание

Разработать космический аппарат связи с гиперспектрометром, удовлетворяющего следующим требованиям:

- Параметры орбиты:

  - Тип: солнечно-синхронная орбита

  - Высота: 895 км

  - Наклонение: 98.7

- Масса космического аппарата: ~TODO

- Время активного существования космического аппарата - не менее 5 лет

- Компоновка

Непосредственная компоновка космического аппарата, велась посредством создания сборочной единицы в САПР SolidWorks из упрощенных моделей приборов, необходимых для функционирования спутника. Предварительная масса космического аппарата 6.5 тонн.

Для многих деталей затруднительно найти габариты. Принято решение использовать плотность воды ρ=1000 кгм3. Таким образом, получаем приблизительные габариты. Наиболее простым способом является создание сплошного куба в качестве модели.

При компоновке использовались общие принципы размещения в корпусе космического аппарата Туманов, Зеленцов.

Основные преимущества используемой компоновки:

- ДУ расположена внутри КА, что уменьшает габаритные размеры по длине. Стержни фермы крепления ДУ работают на растяжение, что позволяет не производить расчет на устойчивость при работе ДУ;

  - Состав космического аппарата

В состав КА входят:

- Модуль полезной нагрузки (ПН) – радиолокатор с синтезированной апертурой (РСА);

- Унифицированная космическая платформа (УКП), включающая в свой состав:

  - Бортовой комплекс управления (БКУ) в составе:

    - Системы управления движением (СУД);

    - Бортовой вычислительной системы (БВС);

    - Бортовой аппаратуры командно-измерительной системы (БА КИС);

    - Бортовой системы сбора и передачи данных (БССПД);

    - Системы телеметрических измерений (СТМИ);

    - Аппаратуры потребителя спутниковой навигации (АПСН);

    - Бортовой автоматики (БАв);

    - Блока коммутации питания (БКП);

  - Систему генерирования электроэнергии (СГЭ);

  - Систему обеспечения теплового режима (СОТР);

  - Двигательную установку (ДУ);

  - Конструкцию;

  - Описание систем космического аппарата

    - Радиолокатор с синтезированной апертурой

      - Назначение

Радиолокатор с синтезированной апертурой антенны предназначен для работы в составе КА и обеспечивает наблюдение земной поверхности и получение радиолокационной информации о земной поверхности в заданных режимах [2].

РСА функционально решает следующие задачи:

- получение от бортового вычислительного комплекса временной циклограммы управления РСА с параметрами, используемыми при съемке, в том числе параметрами зондирующего сигнала, конфигурацией РСА (включение набора основных и резервных приборных модулей) и режимом работы;

- проведение съемок земной поверхности с формированием зондирующего импульса с заданными значениями длительности и периода повторения и прием отраженного от поверхности земли сигнала;

- преобразование отраженного сигнала в цифровой код и передача в БССПД для дальнейшей передачи данных по радиолинии на Землю;

- управление приборами РСА.

Концепция РСА была сформулирована по результатам анализа информативности различных диапазонов волн для решения задач ДЗЗ и возможностей аппаратурной реализации. Был сделан вывод, что для совмещения задач детального наблюдения заданных районов и ДЗЗ оптимален S-диапазон волн с полным использованием выделенной полосы частот и реализацией широкого набора режимов работы. Предусмотрены детальные маршрутный и прожекторные режимы с разрешением от 1М, обзоные режимы пониженного разрешения (Скансар).

Для решения всего спектра пользовательских задач в РСА реализован полный набор режимов работы:

- прожекторный режим (ПР) максимального разрешения;

- маршрутный детальный режим (ДР);

- широкозахватный Скансар (СС) низкого разрешения.

Ключевыми решениями, принятыми при выборе облика РСА, были:

- выбор рабочей длины волны в S диапазоне (9,5 см);

- применение зеркальной антенны с рефлектором диаметром 6 м, разработки ОКБ МЭИ; такая антенна имеет большую эффективную площадь, необходимую для расширения полосы обзора до 500 км с механическим разворотом для двустороннего обзора, она легче и дешевле, чем АФАР;

- применение цифрового формирователя сигналов и частот с гибким управлением, позволяющим в широких пределах менять параметры импульсов в рабочих и калибровочных режимах и для проведения экспериментов;

- использование транзисторного выходного усилителя с суммированием мощности 16 модулей, обеспечивающего более 200 Вт средней мощности излучения с запасом на проведение экспериментов;

- использование в приёмнике оригинального циклотронного защитного устройства, быстродействующих ограничителей и цифровых аттенюаторов, управляемых по программе или от цифрового АРУ;

- предусмотрены режимы работы с ГГ или ВВ поляризациями; приём перекрёстных поляризаций не предусмотрен, но ожидается, что высокое разрешение облегчит идентификацию подстилающей поверхности по текстурным признакам.

      - Основные характеристики РСА

Основные характеристики РСА [2] приведены в таблице

Таблица 1.2. Основные характеристики РСА.

| Характеристика | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота орбиты КА, км | 500 |  |  |
| Наклонение орбиты | Определяется заказчиком |  |  |
| Длина волны РСА, см | 9,4 ( S-диапазон) |  |  |
| Направление обзора | Вправо/влево от трассы |  |  |
| Угла падения, град | 20…60 |  |  |
| Полоса обзора, км | 2×450 |  |  |
| Параметры режимов обзора | Режимы обзора |  |  |
|  | ПР | ДР | СС |
| Полоса съемки, км | 8…10 | 10…25 | 120 |
| Разрешение, м: по азимуту по дальности | 1…2 | 2,5…3 | 30 |
|  | 1…2 | 1,5…2,5 | 30 |
| Поляризация | ГГ | ГГ, ВВ | ВВ |
| Длина маршрута, км | 8…10 | до 500 | ˃500 |
| Число наблюдений | 2…4 | 1 | 4…5 |
| Чувствительность σne0, дБ | -20 | -15 | -20 |

      - Состав и принцип работы РСА

В состав РСА [2] входит:

- передающее устройство с формирователем частот;

- СВЧ-тракт;

- антенное устройство;

- прибор управления переключателем зон обзора;

- приемное устройство;

- прибор преобразования информации;

- приборы синхронизации, управления и контроля;

- прибор для измерения шумов σn для калибровки приемного устройства.

В составе СВЧ-тракта имеется измеритель проходящей мощности (ИПМ) и циркулятор (Ц), выполняющий функции переключателя прием-передача. На вход приемного устройства через аттенюатор (АТТ) и направленный ответвитель (НО) вводится ослабленный пилот-сигнал от формирователя частот и сигналов. Он служит для калибровки сквозного приемного тракта.

Приемное устройство включает два идентичных приемных канала – основной и резервный. Они переключается коммутационно-защитным устройством КЗУ, на входе которого включен генератор шума ГШ для измерения шумфактора приемных каналов. В состав каждого из них входят малошумящий усилитель МШУ, смеситель СМ, усилитель промежуточной частоты УПЧ с регулируемыми цифровыми аттенюаторами для поддержания стабильного уровня сигнала на выходе, каналы фазовых детекторов КФД, формирующих ортогональные составляющие на видеочастоте и видеоусилители ВУ, сигналы с выходов которых поступают на аналого-цифровые преобразователи в приборе преобразования информации. В нем радиолокационным сигналам радиолограммы добавляется служебная информация о режиме работы РСА и параметрах сигнала. Управление аттенюаторами в УПЧ обеспечивается с помощью прибора измерения шумов σш (среднего уровня видеосигнала).

Рисунок 1.3. Функциональная схема РСА.

Одна из важнейших задач – оперативность наблюдения,  достигаемая сокращением времени повторной съемки, требует максимального расширения полосы обзора, т.е. увеличения углов падения, ограниченных условиями неоднозначности по азимуту/дальности. Эта задача облегчается применением  в РСА гибридной зеркальной антенны (ГЗА) диаметром рефлектора около 6м с большой эффективной площадью – около 28 м2. Антенна имеет рефлектор ферменной конструкции, раскрывающийся в космосе, разработанный на основе антенны РСА, установленной на модуле «Природа» космической станции МИР. Масса одного квадратного метра таких рефлекторов составляет около 0,7 кг. Электронное сканирование лучом, необходимое для реализации прожекторного режима, обеспечивается 32-рупорным облучателем, образующим решетку по 8 излучателей с управляемым шагом в фокальной плоскости рефлектора. В результате формируются 25 парциальных лучей с отклонением ±2°.

Решетка излучателей может поворачиваться на 90°, позволяя реализовать сканирование лучом в вертикальной или горизонтальной плоскостях. ГЗА позволяет устанавливать луч в заданном секторе углов в любое из 25 угловых положений с угловым интервалом 0,2 от ширины главного лепестка диаграммы направленности (ДН) по уровню минус 3 дБ, и обеспечивает быстрое перенацеливание луча в различных режимах радиолокационной съемки, в том числе и прожекторном режиме.

ГЗА имеет следующие расчетные значения параметров: коэффициент усиления на средней частоте 32 дБ, угловой сектор сканирования 4,5° в выбранной плоскости, ширина ДН по уровню минус 3дБ составляет 1°, уровень пересечения парциальных ДН 0,1 дБ, уровень ближних и дальних боковых лепестков ДН не более минус 20 и минус 25 дБ соответственно.

Рефлектор ГЗА является вырезкой из параболоида с фокусным расстоянием 4 м, имеет шестигранный контур с диаметром вписанного круга 6м и представляет собой складывающуюся ферменную конструкцию, на которой закреплена металлическая сетка. Рефлектор антенны выполнен из сетчатого полотна. В раскрытом состоянии он имеет площадь 28 м2, среднеквадратичное отклонение от поверхности параболоида не более 3мм. Масса ГЗА 86 кг, из которых 53 кг составляет масса рефлектора.

Электронное управление лучом ГЗА осуществляется с помощью переключателя зон обзора, включающего восемь полупроводниковых СВЧ-переключателей на 4 канала ПР-4 и полосковый делитель 1:8 (рис. 1.3). Выходы каналов соединены с входами 32 излучателей. Соответствие входов излучателей и выходов переключателей ПР-4 показано цифрами 1…32.

Для формирования каждого из лучей к приемопередающему тракту РСА подключается группа из восьми соседних излучателей. Переключатель зон обзора расположен вблизи решётки излучателей и соединён с РСА складывающимся волноводным трактом длиной 7,3 м, включающим три вращающихся соединения.

В рассматриваемой антенне плоскости поляризации на передачу или приём (ГГ или ВВ) реализуется путём разворота линейки с излучателями. В патенте предложена модификация схемы облучающего устройства с реализацией метрических (ГГ+ГВ или ВВ+ВГ) режимов работы.

Рис. 1.4. Функциональная схема переключателя зон обзора.

Общий вид КА с раскрытой антенной показан на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Общий вид КА с раскрытой антенной РСА.

Для режима Скансар облучатель антенны механически разворачивается в вертикальное положение и реализуется электронное сканирование луча по углу места. Одновременно меняется поляризация сигналов на излучение и прием (с ГГ на ВВ). Подвижной узел крепления антенны позволяет расширить пределы перенацеливания полосы съемки, а также изменять направление обзора вправо и влево относительно трассы полета.

Использование в передатчике (рис. 1.5) сосредоточенного транзисторного усилителя с суммированием мощности и средней мощностью излучения 200 Вт позволяет обеспечить высокую надежность в течение срока службы не менее 5 лет. Используемый выходной сумматор мощности на 16 модулей имеет потери не более 0,5 дБ.

Рис. 1.6. Передающее устройство РСА.

Цифровой формирователь зондирующих сигналов с ЛЧМ обеспечивает широкие возможности для изменения параметров излучаемых импульсов. В РСА применены современные методы уменьшения помех, вызванных неоднозначностью сигналов по дальности и азимуту. С этой целью предусмотрены наборы зондирующих сигналов с разной начальной фазой и направлением ЛЧМ. Предусмотрены также специальные сигналы и режимы для текущего контроля приемопередающего тракта и калибровки РСА.

Резервированное приемное устройство имеет коэффициент шума менее 2 дБ и динамический диапазон ~40 дБ. Переключение каналов обеспечивается СВЧ-переключателем с потерями не более 0,2 дБ. Защита МШУ обеспечивается оригинальным безынерционным циклотронным защитным устройством с потерями ~0,15 дБ. В усилителях промежуточной частоты приемников установлены цифровые аттенюаторы с затуханием 1, 2, 4, 8, 16 дБ, управление которыми обеспечивается либо программно, либо от системы цифровой АРУ (прибор измерения σш) по среднему уровню принимаемого от местного сигнала.

Для исключения перегрузок приемника при сильных сигналах в УПЧ установлены безынерционные ограничители. Фазовые сдвиги сигналов при работе цифрового АРУ и ограничителя не превышает 10° на каждые 10 дБ сжатия динамического диапазона. Наличие компрессии сигналов в приемнике позволяет использовать в приборе преобразования информации 4-разрядный АЦП.

Цифровое управление аппаратурой РСА, режимами работы и параметрами зондирующего сигнала обеспечивает гибкое использование ресурсов КА для удовлетворения различных потребителей радиолокационной информации.

Для калибровки РСА предусмотрены устройства измерения мощности передатчика, коэффициента шума приемника, пилот-сигнала для сквозного тестирования, а также другие средства.

Конструктивное выполнение аппаратуры рассчитано на работу в негерметичном отсеке. Охлаждение обеспечивается тепловыми трубками, отводящими тепло на теплообменник КА. Вид аппаратуры на технологической раме, конструкция модуля мощного усилителя, синхронизатора и АЦП показаны на рис. 1.6. Технические и эксплуатационные характеристики РСА приведены в табл. 1.3.

рис. 1.7. Вид аппаратуры на технологической раме.

Таблица 1.3. Технические и эксплуатационные параметры РСА.

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Антенна: диаметр, м масса, кг | 6 м 95 кг |
| РСА масса, кг | 150 кг |
| Масса суммарно | 250 кг |
| Энергопотребление | не более 1700 Вт |
| Ресурс | До 5 лет |

      - Режим работы РСА

РСА обеспечивает следующие режимы работы [2] (рис 1.7):

- маршрутный детальный режим (ДР);

- широкозахватный Скансар (СС) низкого разрешения;

- прожекторный режим (ПР) максимального разрешения;

Рис. 1.8.  Основные режимы обзора космических РСА:

а – маршрутный; б – Скансар; в – прожекторный.

Маршрутный детальный режим (ДР) (рис. 1.7а) – это режим непрерывной съемки в течение длительного времени, при котором полоса съемки фиксирована слева или справа относительно следа КА в пределах технически возможной полосы обзора. Важное преимущество маршрутного режима состоит в том, что длина снимаемого маршрута может быть произвольной. Она определяется, в основном, требуемыми районами съемки, с ограничением по производительности линии передачи данных, а также по энергетике, поскольку РСА во время съемки потребляет повышенную мощность от буферных батарей.

Широкозахватный Скансар (СС) низкого разрешения применяется, если требуется широкая полоса съемки, в которой условие неоднозначности не удовлетворяется, то используется многолучевой режим работы. Полосу съемки реализуют несколькими парциальными лучами (рис. 1.7 б). Это достигается ценой уменьшения времени синтеза апертуры и ухудшения разрешения в каждой из парциальных зон. Обзор ведут кадрами поочередно с переключением лучей.

Принципиальные отличия режима Скансар от маршрутного режима состоят в следующем. В маршрутном режиме возможна съемка короткими кадрами, но при этом длина участка траектории съемки должна превышать размер снимаемого кадра плюс длина зоны облучения вдоль линии пути. Длина синтеза РЛИ может быть уменьшена, а резерв использован для нескольких наблюдений. В режиме Скансар это резерв используют для переключения парциальных зон, что позволяет расширить общую полосу съемки. Минусом данного режима является ухудшение азимутального разрешения. Кроме того отличие режима Скансар от маршрутного состоит в более жестких требованиях по подавлению помех неоднозначности сигналов по азимуту.

Прожекторный режим (ПР) максимального разрешения предназначен для получения качественных радиолокационных изображений высокого разрешения заданных участков земной поверхности с размерами менее 10х10 км. Съемка всегда производится при горизонтальном положении облучателя антенны, что обеспечивает горизонтальную поляризацию излучаемых и принимаемых сигналов. Отслеживание лучом снимаемого участка местности осуществляется путем электронного переключения парциальных лучей в азимутальной плоскости.

Основной недостаток маршрутного режима состоит в том, что нельзя получить азимутальное разрешение лучше, чем половина горизонтального размера антенны. Это ограничение можно преодолеть в кадровом прожекторном режиме (рис. 1.7в). В процессе движения КА по траектории луч антенны вращают по азимуту, направляя  его в центр снимаемого участка местности (кадра). Выигрыш во времени синтеза используют для улучшения азимутального разрешения, а также для получения нескольких независимых наблюдений и улучшения радиометрического разрешения путем некогерентного накопления наблюдений.

    - Унифицированная космическая платформа

      - Назначение

УКП предназначена для обеспечения совместно с РСА функционирования КА с целью обеспечения целевой работы (наблюдение поверхности Земли) в течение всего срока активного существования.

      - Конструкция УКП

УКП в геометрическом отношении представляет собой параллелепипед. В поперечном сечении имеет квадрат со стороной ~800мм и длиной 1200 мм.

Внутренний объем УКП от переднего торца предназначен для модуля полезной нагрузки.

В задней части УКП установлена аппаратура БВС, БА КИС, БССПД, СТМИ, АПСН.

Все панели УКП выполнены в виде трехслойной конструкции и состоят из двух обшивок алюминиевого сплава. Между обшивками располагаются трубки системы РТО. Все свободное пространство между обшивками заполнено сотами из алюминиевой фольги.

    - Бортовой комплекс управления

      - Назначение БКУ

БКУ предназначен для управления системами КА с целью поддержания готовности к проведению целевой работы и обеспечения проведения целевой работы. БКУ представляет собой совокупность аппаратных и программных средств.

      - Состав БКУ

БКУ представляет включает:

- бортовую вычислительную систему (БВС);

- бортовую аппаратуру командно-измерительной системы (БА КИС);

- систему управления движением (СУД);

- систему телеметрических измерений (СТМИ);

- бортовая система сбора и передачи данных (БССПД);

- аппаратуру потребителя спутниковой навигации (АПСН);

- бортовую автоматику (БАв);

- блок коммутации питания (БКП).

      - Бортовая вычислительная система

Бортовая вычислительная система предназначена для планирования работы целевой и обеспечивающей аппаратуры, расчета баллистических данных, управления и контроля работы бортовых систем при отработке циклограммы их функционирования, периодический контроль непрерывно работающих систем, синхронизации работы всех бортовых систем в соответствии с бортовой шкалой времени и совместной отработки нескольких циклограмм. БЦК БВС имеет тактовую частоту процессора 12 МГц.

      - Бортовая аппаратура КИС

БА КИС обеспечивает прием и дешифрацию от ПУ разовых команд, прием от ПУ и передачу в БВС командно-программной информации, измерение текущих навигационных параметров, обмен с НС КИС информацией для проведения сверки, фазирования и коррекции бортовой шкалы времени от средств ПУ.

Таблица 1.5. Технические параметры БА КИС [6].

| Масса, кг | 12 |  |
| --- | --- | --- |
| Срок активного существования, лет | 14 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |  |

Рис. 1.15. БА КИС «ОАО РКС».

      - Система управления движением

СУД предназначена для обеспечения и поддержания ориентации и стабилизации КА в различных режимах его функционирования с требуемыми точностями.

СУД функционально состоит из системы ориентации и система стабилизации. Состав СУД представлен в табл. 1.4.

Система ориентации обеспечивает построение требуемых систем координат и формирует информацию об угловых параметрах движения КА относительно построенных систем координат для выдачи их в систему стабилизации.

Система стабилизации формирует управляющие моменты, прикладываемые к корпусу КА для совмещения его строительных осей с построенными системами координат в соответствии  с заданной циклограммой полета.

Состав СУД.

- Бесплатформенный гироприбор ориентации

Таблица 1.6. Технические параметры БГО [7].

| Масса, кг | 8 |  |
| --- | --- | --- |
| Собственный дрейф гироскопов угл. мин./ мин. | 0,02 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |  |
| Диапазон измерения угловой скорости град/с | 4 |  |
| Резервирование | Холодный резерв |  |

- Блок определения координат звезд.

Таблица 1.7. Технические параметры БОКЗ-М [8].

| Масса, кг | 3,9 |  |
| --- | --- | --- |
| Габариты, мм | 310 х 230 х 235 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |  |
| Частота обновления информации, Гц | 0,3 |  |
| Точность определения направления на звезды (3σ), угл. сек. | 2 |  |

- Инфракрасный построитель местной вертикали.

Таблица 1.8. Технические параметры ИКВ 8201-В [9].

| Масса, кг | 2,5 |  |
| --- | --- | --- |
| Габариты, мм | 200 х 300 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |  |
| Суммарная методическая погрешность не более, угл. мин. | 9 |  |
| Постоянная инструментальная погрешность не более, угл. мин. | 3 |  |
| Чувствительность не более, угл. мин. | 0,7 |  |
| Диапазон измеряемых углов отклонения, град | ±2 |  |
| Ресурс, тыс. час | 100 |  |

- Управляемый двигатель-маховик.

Таблица 1.9. Технические параметры ДМ5-50 [10].

| Масса, кг | 3,8 |  |
| --- | --- | --- |
| Габариты, мм | 114 х 255 |  |
| Максимальное потребляемая мощность не более, Вт | 31 |  |
| Потребляемая мощность в установившимся режиме не более, Вт | 4 |  |
| Управляющий момент Му, мНм | 50 |  |
| Диапазон изменения частоты вращения n, об/мин. | 63500 |  |
| Число импульсов на оборот, N | 36 |  |
| Диапазон изменения напряжения питания Uпит., В | 24…31 |  |
| Ресурс, тыс. час | 50 |  |
| Ресурс при эксплуатационной скорости (0,1…0,5)nmax, тыс. час | 120 |  |

- БЦВМ.

Таблица 1.10. Технические параметры ЦВМ-101 [11].

| Масса, кг | 8,5 |  |
| --- | --- | --- |
| Габариты, мм | 370х236х142 |  |
| Регистр-регистр, млн.оп/с | 24 |  |
| С плавающей запятой, млн.оп/с | 6 |  |
| Оперативная память, Мбайт | 2 |  |
| Программная память, Мбайт | 2 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 40-60 |  |
| Микропроцессор | 1B812 |  |

- Блоки электроники.

- Комплект кабелей.

      - Система телеметрических измерений

Бортовая аппаратура СТМИ предназначена для сбора, коммутации, измерения, преобразования и выдачи информации о состоянии и работоспособности приборов, систем, агрегатов и элементов конструкции КА, первичной обработки аналоговых, дискретных, цифровых и температурных параметров.

Таблица 1.11. Технические параметры СТМИ [6].

| Масса, кг | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Срок активного существования, лет | 15 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |  |

Рис. 1.16. СТМИ «ОАО РКС».

Состав СТМИ:

- подсистема обработки информации СТМИ;

- подсистема сбора сообщений;

- подсистема сбора аналоговых параметров;

- подсистема сбора дискретных и цифровых параметров;

- подсистема сбора температурных параметров;

- устройство сопряжения с системой БА КИС;

- устройство сопряжения с системой БВС.

      - Бортовая система сбора и передачи данных

БССПД предназначена для сбора, временного хранения и передачи целевой информации КА на наземные пункты приема и обработки информации.

      - Аппаратура потребителя спутниковой навигации

АПСН предназначена для проведения измерений псевдодальности и псевдоскорости при решении навигационной задачи КА на опорной околокруговой орбите, рассчитанной в ЦБК, и поправки к бортовой шкале времени по навигационным сигналам глобальных спутниковых радионавигационных систем.

Рабочие частоты сигналов:

– системы GPS – 1575,42 МГц, код С/А;

– системы ГЛОНАСС – от 1598,0625 до 1608,75 МГц.

АПСН состоит из 2-х однотипных систем, работающих в навигационных полях ГНСС «ГЛОНАСС» и GPS «Навстар» (одна рабочая, другая в «холодном» резерве) в составе:

- антенны;

- малошумящего устройства.

- приемника.

Каждый приёмник подключен к своей собственной антенне.

Рис. 1.17. АПСН.

Таблица 1.12. Технические параметры АПСН [12].

| Масса ( по блокам), кг | 3,8+0,33+0,28 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность ( по блокам), Вт | 9+7 |
| Частота навигационных измерений, Гц | 1 |
| Точность определения положения КА (σ), м | 25 |
| Точность определения скорости КА (σ), м/с | 0,05 |
| Погрешность временной привязки измерений, мкс | 0,33 |
| Погрешность привязки меток «1c» (σ), мкс | 10 |
| Точность оценки положения КА (σ), м | 15 |
| Точность оценки скорости КА (σ), м/с | 0,03 |
| Стабильность внутреннего генератора нс/с | 10 |
| Вероятность срыва слежения в полете, % | 0,4 |

      - Бортовая автоматика

Таблица 1.13. Технические параметры бортовой автоматики [13].

| Масса не более, кг | 20 |  |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 35 |  |

Состав бортовой автоматики:

– автоматика распределения питания;

– автоматика управления пиротехническими средствами;

– автоматика управления приводом антенны;

– автоматика механизмов;

– автоматика СОТР;

– автоматика ПГС ДУ.

Автоматика распределения питания предназначена для подключения цепей питания потребителей КА к  бортовой шине питания постоянного тока.

Автоматика управления пиротехническими средствами предназначена для расфиксации транспортного положения элементов конструкции систем изделия (БС, штанг рефлектора и облучателя).

Автоматика управления приводом антенны предназначена для приема управляющих команд от ЛК РСА и формирования сигналов управления на приводы антенны РСА.

Автоматика механизмов предназначена для управления приводами раскрытия штанг рефлектора и облучателя антенны, управления поворотами облучателя антенны в процессе штатной эксплуатации изделия.

Автоматика СОТР предназначена для обеспечения управления включением/отключением электронагревателей системы сотовых панелей двигателя коррекции и двигателей стабилизации, а также для подачи питания на блоки управления радиаторов, входящих в состав регулируемых теплообменников.

Автоматика ПГС ДУ предназначена для обеспечения управления открытием/закрытием электропневмоклапана и открытием/закрытием электроклапанов двигателя коррекции.

      - Система генерирования электроэнергии

Система генерирования электроэнергии (СГЭ) [14] предназначена для обеспечения при наземных испытаниях и в процессе летной эксплуатации бортовых систем изделия электрической энергией постоянного тока на своих выходных шинах мощностью в соответствии с режимами работы изделия.

Принцип построения СГЭ основан на использовании в качестве первичного источника электрической энергии – батареи солнечной (БС) с фотоэлектрическими преобразователями (ФЭП), в качестве накопителя энергии - батареи химических аккумуляторов (БХА), а также электронных регуляторов, позволяющих обеспечить: высокое качество электрической энергии; оптимальное использование БС и БХА.

Состав СГЭ:

- БС.

Определение размеров панелей БС.

Основным критерием для определения размеров панелей СБ является потребная суммарная мощность, которую необходимо снять с всех СБ для обеспечения электрической энергией всего КЛА.

Таблица 1.14. Потребляемые мощности ситем КА при номинально напряжении 27 В.

| Название системы | Энергопотребление, Вт |
| --- | --- |
| РСА | 1700 |
| БВС | 80 |
| БА КИС | 35 |
| СУД | 151 |
| СТМИ | 10 |
| БССПД | 140 |
| АПСН | 16 |
| БА | 210 |
| СОТР | 140 |
| Приводы раскрытия антенной системы | 10 |
| СУП БС | 20 |
| Итого | 2512 |

Удельная мощность, равная мощности, снимаемой с активной области СЭП, в данном курсовом проекте (стандартная величина, зависимая от физико-химических свойств ФЭП) равна 300 Вт/м2. Зная значения потребной и удельной мощностей, можно вычислить общую активную площадь панелей СБ:

S=NΣNуд.=2512 Вт300 Вт/м2=8,4 м2                                                                                 (1.1)

На спутник требуется поставить с обеих сторон одинаковое целое число панелей СБ. Поэтому руководствуясь полученным значением площади определим количество и размеры панелей СБ. В данном случае у спутника установим по 6 панелей с каждой стороны, размеры каждой панели равны 0,7х1м.

Ширина панелей СБ, которые являются трёхслойными, будет составлять 15 мм: по 1 мм на верхний и нижний слои углепластика, остальные 13 мм – на сотовую конструкцию.

Трёхслойная конструкция в панелях СБ применяется в связи с основными преимуществами (по сравнению с каркасными панелями):

1. Малая масса.

2. Высокая изгибная жесткость.

- Система управления поворотами БС (СУП БС) [15].

Рис. 1.18. Система управления поворотами БС.

Таблица 1.15. Технические параметры СУП БС.

| Состав системы: | 4 блока электроприводов, 1 блок управления электроприводами. |
| --- | --- |
| Угол поворота панелей СБ, град | при ориентации по крену – 180; при ориентации по тангажу – 240. |
| Момент инерции нагрузки, кг×м2 | на валу электропривода крена – 125; на валу электропривода тангажа – 7. |
| Максимальная скорость поворота панелей СБ, град/с | при ориентации по крену – 0,25; при ориентации по тангажу – 0,75 . |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 20. |
| Погрешность информации о положении СБ, град. | 2. |
| Количество транзитных цепей: | силовых (при силе тока до 22,5А и напряжении от 30 до 60 В ) – 16; сигнальных (при силе тока до 0,8А и напряжении не более 6В) – 19. |
| Масса системы, кг | 21,5 |
| Срок активного существования, тыс. часов. | 45 |

- БХА.

Конструктивно каждая БХА [16] выполнена в виде негерметичного моноблока, на теплоотводящее основание которого установлены 19 герметичных никель-металлгидридных аккумуляторов номинальной емкостью 20 А·ч. Для контроля и управления режимами работы БХА на аккумуляторах установлены датчики давления и датчики температуры.

Таблица 1.16. Технические параметры БХА 19НМГ-20.

| Номинальная емкость, Ач | 20 |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное разрядное напряжение, В | 23,8 |  |
| Масса, кг | 14 |  |
| Срок службы, лет | 5 |  |

- Аппаратура регулирования и контроля (АРК) [17].

Таблица 1.17. Технические параметры АРК-20.

| Масса, кг | 18 |  |
| --- | --- | --- |
| Срок активного существования , лет | 5 |  |
| Выходное напряжение, В | 28 |  |
| Мощность нагрузки, Вт: -в тени -на свету | 2100 2400 |  |
| Тепловыделение не более, Вт | 100 |  |
| Надежность не менее | 0,998 |  |
| КПД не менее, % | 95 |  |

- комплект кабелей.

БС является первичным источником электрической энергии на освещенных участках полета изделия и предназначена для генерирования электрической энергии постоянного тока, питания бортовых систем изделия, заряда БХА, обеспечения максимально эффективного использования ФЭП ориентацией по крену и тангажу.

СУП БС  космического аппарата предназначена для независимой ориентации левой и правой панелей БС путем поворота вокруг осей, параллельных вектору направления полёта (ориентация по крену), и поворота вокруг продольных осей панелей БС (ориентация по тангажу).

Ориентация осуществляется по командам локального контроллера бортовой вычислительной сети в зависимости от положения Солнца относительно осей космического аппарата и сигналов положения панелей СБ, формируемых в системе ориентации. В процессе ориентации система ориентации солнечных батарей обеспечивает транзитную передачу электроэнергии, генерируемой СБ, и транзитную передачу сигналов от приборов, установленных на панелях СБ.

В состав СУП БС входят: два электропривода поворотов БС по крену; два электропривода поворотов БС по тангажу; блок управления электроприводами.

БХА предназначена для обеспечения электрической энергией постоянного тока бортовых систем изделия на всех этапах эксплуатации СГЭ в составе изделия, когда генерируемая мощность по цепям БС отсутствует или меньше потребляемой мощности изделия, а также для накапливания электрической энергии при превышении генерируемой мощности БС потребляемой мощности изделия.

АРК предназначена для поддержания на выходных шинах СГЭ  стабилизированного напряжения постоянного тока во всем диапазоне изменения токов нагрузки изделия и солнечной батареи, управления зарядом и разрядом БХА, защиты БХА от переразряда и перезаряда, приема и исполнения команд управления СГЭ, выдачу в информации в телеметрическую систему изделия.

Функционирование СГЭ начинается при предстартовой подготовке изделия на стартовом комплексе космодрома с момента подачи питания наземного источника тока (НИБС) - на выходных шинах СГЭ появляется стабилизированное напряжение (28,00,5)В, обеспечиваемое АРК. После отключения НИБС питание изделия переходит полностью от бортового источника - БХА.

После сигнала разделения осуществляется расфиксация и раскрытие БС по программе из ЦБК изделия.

На теневых участках орбиты, где ток БС отсутствует, питание изделия осуществляется полностью от БХА. На освещенных участках орбиты, где ток БС меньше тока нагрузки, питание изделия осуществляется частично от БС и частично от БХА, а на участках, где ток БС больше тока нагрузки, питание изделия осуществляется полностью от БС и происходит заряд всех БХА.

Для обеспечения близкой к максимальной эффективности ФЭП предусмотрена автоматическая ориентация БС на Солнце дискретными поворотами БС по крену и тангажу на фиксированные углы по командам из ЦБК в зависимости от углового положения изделия на орбите.

Управление работой СГЭ может осуществляться как автоматически, так и по командам, выдаваемым с наземного комплекса управления.

Таблица 1.18. Основные характеристики СГЭ.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| 1. Напряжение на выходе СГЭ, В | 28,0 0,5 |
| 2. Средневитковая располагаемая мощность СГЭ, Вт | 300 |
| 3. Максимальная располагаемая мощность СГЭ на витке, Вт: |  |
| - в течение не более 120 с | 2000 |
| - в течение не более 90 с | 2512 |
| 4. Эффективная площадь ФЭП, м2 | 8,4 |
| 5. Тип ФЭП | GaAs |
| 6. Ориентация БС | по крену и тангажу |
| 7. Тип БХА | 19НМГ-20 |

    - Двигательная установка

      - Назначение

ДУ предназначена для выдачи необходимых импульсов тяги по командам БКУ при следующих операциях:

- демпфирование возмущений после отделения КА;

- коррекция орбиты (поддержание параметров рабочей орбиты);

- стабилизация во время коррекции орбиты.

- разгрузка двигателей-маховиков электромеханической системы стабилизации.

      - Основные характеристики

ДУ представляет собой жидкостную ракетную установку с общей вытеснительной системой подачи топлива.

Рабочий газ вытеснительной системы – газообразный азот.

Масса заправляемого рабочего газа 1,3 кг.

Топливо двухкомпонентное жидкое самовоспламеняющееся:

- окислитель	- АТ;

- горючее		- НДМГ.

Масса заправляемого топлива 128,733 кг, в том числе:

- окислителя - 97,077  кг;

- горючего - 31,656  кг.

Масса невырабатываемых остатков КТ не менее 2 кг.

Время активного существования ДУ не менее 5 лет.

ДУ размещается в негерметичном отсеке.

ДУ приводится в рабочее состояние по командам БКУ к моменту отделения КА.

      - Состав ДУ

В состав ДУ входят:

- система наддува;

- топливная система;

- система измерения и контроля состояния;

- двигатели стабилизации;

- двигатель коррекции;

    - Система обеспечения теплового режима изделия

СОТР предназначена для обеспечения теплового режима оборудования КА путем поддержания заданных температур на посадочных местах крепления оборудования и на стенках баков окислителя и горючего ДУ.

В состав СОТР входят:

- панельные ТТ, расположенные в трехслойных панелях;

- коллекторные, связующие и объединяющие ТТ, передающие тепловую энергию между трехслойными панелями;

- РТО на открытых участках внешних трехслойных панелей с терморегулирующим покрытием.

- Баллистический расчет перелета КА на солнечно-синхронную орбиту

Рассматривается вариант выведения космического аппарата с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» на солнечно-синхронную орбиту (ССО) высотой 895 км, наклонением 98.7 grad – TODO:

Ракета-носитель TODO класса выводит космический аппарат на такую-то орбиту, затем разгонный блок фрегат выводит наш космический аппарат на целевую орбиту

TODO:  доделать баллистику

- Массовый анализ

  - Оценка влияния атмосферы на высоту полета космического аппарата

Исходные данные для расчета:

- Высота полета космического аппарата: h=895 км

- Оценочная масса космического аппарата: MКА =8000 кг

Для оценки используем методику, представленную в ГОСТ 25645.101-83 «АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ ВЕРХНЯЯ Модель плотности для проектных баллистических расчетов искусственных спутников земли» [8]

Изменение высоты круговой орбиты искусственного спутника Земли определяют в зависимости от конструктивного баллистического коэффициента SK, вычисляемого по формуле:

SK= Cx∙SM2MKA

При движении космического аппарата в разреженной среде, при числах Маха от 4 и выше, значение CX=1.3 практически совпадает с тем, которое получается из точных расчетов. Поэтому для оценки степени влияния атмосферы на высоту полета космического аппарата примем значение коэффициента аэродинамического сопротивления: CX=1.3

Из геометрической формы космического аппарата, зададимся площадью миделева сечения космического аппарата, к которой отнесен CX (С учетом площади панелей солнечных батарей и антенны-рефлектора)

TODO: fix Sm

SM=3.2 м2

С учетом заданных параметров получим значение конструктивного баллистического коэффициента:

SK= Cx∙SM2MKA=0.014 м2кг

Относительное время полета искусственного спутника земли τ вычисляются по формуле: τ= SK∙t , где t – абсолютное время

Относительное время, за которое ИСЗ с высоты h2 перейдет на высоту h1, вычисляют по приближенной формуле:

∆τ= τ2- τ1=fh2-fh1,

где fh2, f(h1) – функции высоты, вычисляемые по формуле:

fh= 12μ∙0h1ρ(h)∙r0.5dh, где ρh  - модельная плотность атмосферы, зависящая от высоты h, r – радиус орбиты космического аппарата

Значения функции высоты для 10 фиксированных уровней солнечной активности приведены в таблицах ГОСТ 25645.101-83. Функция высоты fh численно равна времени перехода (в сутках) спутника с заданной начальной высоты круговой орбиты на критическую высоту, при достижении которой спутник прекращает свое существование. В данном расчете для оценки изменения высоты орбиты ИСЗ под влиянием сопротивления атмосферы будем использовать функции высоты для среднего уровня солнечной активности F0=150∙10-22Втм2∙Гц

Абсолютное время полета космического аппарата вычисляется по формуле:

t= τSk

Время полета, за которое космический аппарат перейдет с высоты h2 на высоту h1вычисляют по формуле:

∆t=t2- t1= fh2-f(h1)SK

Используя таблицу 5 (из ГОСТ 25645.101-83 [8]) определим функции высоты fh для фиксированных значений высоты полета космического аппарата:

| h2=550 км | fh2=16.022 м2денькг |
| --- | --- |
| h1=530 км | fh2=11.870 м2денькг |

∆t=t2- t1= fh2-fh1SK=299.423 дня

Время перехода в годах:

∆t=0.82 года

Расчетное время активного использования космического аппарата на орбите составляет 5 лет. Полученное время перехода космического аппарата с высоты 550 км на высоту 530 км (коридор изменения высоты выбран 20 км) под воздействием атмосферы составляет 300 дней.

tраб = 5 лет

Тогда определим количество коррекций высоты полета спутника:

N= tраб∆t=6.099

Округлим в меньшую сторону, потому как 7-ая коррекция будет после 5 лет активного использования, что не требуется в расчетном случае. В итоге получили, что за время существования спутника необходимо 6 раз скорректировать высоту его орбиты.

Вывод:

- Для обеспечения штатной работы целевой аппаратуры (гиперспектрометр) необходимо вывести космический аппарат на ССО высотой TODO: км и наклонением 98.7° и обеспечить коридор высоты не более 20 км, это требование позволит получать гиперспектральные снимки с одинаковым качеством и разрешением, что необходимо при сшивании сцен съемки, полученных в разные моменты времени

- На борту космического аппарата необходимо установить двигательную установку коррекции, т.к. за время активного существования спутника для поддержания заданной высоты орбиты необходимо 6 раз производить ее коррекцию

  - Расчет необходимого запаса топлива производится из условия поддержания требуемой высоты полета космического аппарата (TODO: км) в течение всего срока активного использования. Допустимый коридор составляет:

∆i= 20 км

В качестве исполнительных органов используем двигатели, работающие на газообразном ксеноне. Характеристики ДУ:

Номинальная тяга:

P= 4.36Н

Удельный импульс:

Iуд=260c

Для определения массы топлива, требуемого для коррекции орбиты, зададимся массой космического аппарата:

МКА=TODO:кг

За время активного существования космического аппарата необходимо 6 раз провести коррекцию орбиты с высоты  TODO: 530 км до 550 км (рабочая орбита). Радиус рабочей круговой орбиты и критической, при достижении которой необходимо производить коррекцию, соответственно равны:

| rкр2=Hкр+R3=TODO: 6921 км | rкр1=Hкр+R3-∆i=TODO: 6901 км |
| --- | --- |

Определим скорости движения космического аппарата по круговым орбитам:

| Vкр2=μrкр2=TODO:7588.994 мс | Vкр1=μrкр1=TODO:7599.983 мс |
| --- | --- |

Перелет с критической орбиты на рабочую орбиту осуществляется по Гомановской траектории, которая представляет собой полуэллипс с параметрами:

| R12a=rкр2= TODO: 6921 км | R12p=rкр1= TODO: 6901 км |
| --- | --- |

e12=R12a- R12pR12a+ R12p=TODO: 0.001

Скорость в перигее и апогее орбиты перелета:

| V12p=μ(1+ e12)R12p=TODO:7605.48 мс | V12a=μ(1- e12)R12a=TODO:7583.48 мс |
| --- | --- |

Для осуществления маневра необходимо подать два импульса перехода: в точке схода  ∆V1 и в точке перехода на рабочую орбиту ∆V2:

| ∆V1=V12p- Vкр1=TODO:5.48 мс | ∆V2=Vкр2- V12a=TODO:5.493 мс |
| --- | --- |

Определим импульс, необходимый для совершения одной коррекции:

∆Vкор=∆V1+ ∆V2=TODO:10.48 мс

Тогда суммарный импульс определим из условия совершения 6 коррекций за время активного существования спутника:

∆V∑= ∆Vкор ∙N=65.934 мс

Из формулы Циолковского определим массу топлива, необходимую для поддержания требуемой высоты полета космического аппарата:

МТ= МКА∙1- e-∆VIуд=TODO: 3.829

Суммарный запас топлива на борту КА:

МТ=TODO:

Определим объем бака, зная массу топлива и плотность ксенона при температуре 40°С и давлении 11.5 МПа:

| ρкс=1500кгм3 | Vкс=Mксρкс=TODO: 0.003м3 |
| --- | --- |

Проведем анализ предельной массы целевой аппаратуры в зависимости от средств выведения: ракеты-носителя и разгонного блока. Расчет будем

- Средство выведения

- Расчет баков

- Компоновка

- Массовая сводка

- Расчет лонжеронного отсека

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте была проделана работа по разработке спутника ДЗЗ с РСА. Данный спутник ДЗЗ имеет радиолокатор синтезированной апертуры S–диапазона и работает на круговой орбите высотой 500 км в течение 5 лет.

Конструкторская часть дипломного проекта посвящена проектированию спутника дистанционного зондирования Земли. В данной части был проведен баллистический расчет, определен состав космического аппарата, определены его массовые характеристики, описан принцип работы целевой аппаратуры. Также была спроектирована схема фиксации рефлектора на этапе выведения, был произведен  выбор приводов разворота штанг антенного устройства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Chinese Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Systems [Электронный ресурс] // URL: https://media.defense.gov/2021/Mar/07/2002595026/-1/-1/1/25%20MCCABE.PDF.

- Лотос-С [Электронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лотос-С.

- Yaogan [Электронный ресурс] // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Yaogan.

- 遥感系列卫星 [Электронный ресурс] // URL: https://zh.wikipedia.org/wiki/遥感系列卫星.

- Яогань [Электронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Яогань.

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВЕРХМАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ [Электронный ресурс] // URL: https://library.voenmeh.ru/cnau/QAf4wEatKfGX83F.pdf.

- Пион-НКС №1 | Союз 2.1б [Электронный ресурс] // URL: https://habr.com/ru/news/t/563932/.

- АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ ВЕРХНЯЯ Модель плотности для проектных баллистических расчетов искусственных спутников земли [Электронный ресурс] // URL: https://docs.cntd.ru/document/1200009620.

Серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Данные, полученные с этих спутников, используются при составлении и редактировании карт. Кроме этого, полученная с них информация используется при проведении мероприятий контроля окружающей среды и при поиске потенциальных мест залегания нефти и других полезных ископаемых. Также, при исследовании спутниковых снимков в различных спектральных диапазонах можно определять зрелость злаковых на полях, биологическую чистоту водоёмов и уровень засолённости почвы. На момент ноября 2018 было запущено три спутника:

Дата запуска КА Ресурс-П №1 — 25 июня 2013 года

Дата запуска КА Ресурс-П №2 — 26 декабря 2014 года

Дата запуска КА Ресурс-П №3 — 13 марта 2016 года

Рис. 1 «Ресурс П»

Данные, получаемые космическим комплексом «Ресурс-П», используются для решения следующих задач:

- Исследование природных ресурсов;

- Контроль загрязнения и деградации окружающей среды, выявление и изучение загрязнений окружающей среды, контроль водоохранных и заповедных районов;

- Информационное обеспечение для поиска месторождений полезных ископаемых;

- Оценка состояния ледовой обстановки;

- Инвентаризация природных ресурсов для обеспечения рациональной деятельности в различных отраслях хозяйства;

- Мониторинг чрезвычайных ситуаций;

- Контроль состояния социально-экономической инфраструктуры;

- Информационное обеспечение для проведения инженерных изысканий;

- Создание и обновление кадастровых планов, топографических и навигационных карт;

- Определение вида и состояния растительности, состав пленки загрязнений на поверхности воды, идентификация минералов, почв;

- Обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений и контроль их уничтожения;

Получаемая информация может быть использована в целях развития сотрудничества России в области контроля и охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования международного Земли.

Особенности КА

- Сверхвысокое пространственное разрешение — лучше 1,0 м;

- RPC-полиномы — инструмент для повышения точности и ускорения процесса обработки данных;

- Стереоскопическая съемка — возможность создания трехмерных моделей;

Основные характеристики приведены в таблице 1 ([5]).

Таблица 1 Основные характеристики КА «Ресурс П»

| Масса целевой аппаратуры | 2258 кг. |
| --- | --- |
| Средства выведения | РН «Союз-У», космодром «Байконур» |
| Ширина полосы обзора | 950 км. |
| Срок активного существования | 5 лет |
| Вес КА | 6275 кг. |
| Параметры орбиты |  |
| Тип | Околокруговая солнечно-синхронная орбита |
| Средняя высота | 475 км |
| Наклонение | 97,276º |

Комплекс целевой аппаратуры включает:

- Многозональную высокодетальную аппаратуру;

- Широкозахватную мультиспектральную камеру высокого разрешения;

- Широкозахватную мультиспектральную камеру среднего разрешения

- Гиперспектральную съемочную аппаратуру;